# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

本项目采购标的的所属行业:工业

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起，30日历天完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 免费质保2年且不低于原厂质保期 |

- 二、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2彩屏 | 显示尺寸5.76mX2.56m=14.75平方米 1、像素间距（mm） 2.0； 2、像素密度 250000； 3、模组尺寸（mm）：约 320*160mm； 4、产品的外壳，机架等结构件在保证结构稳定的条件下，宜采用合符国家相关标准的轻质材料，以减少产品自身重量； 5、发光芯片按照共阴原理设计，LED 发光二极管公共端为阴极； 6、显示单元亮度 ≥600cd/㎡，亮度调节 0-100%无极可调； 7、亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10； 8、采用真空吸盘维护工具，设备有任何硬件问题，能在不拆装的基础上，支持全前维护； 9、LED线路板采用6层印制线路板,PCB表面沉金处理工艺，有效的去消隐、节能设计； 10、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解 决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低 20%。支持通过实时智 能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果； 11、刷新率：3840HZ； 12、屏体色温 ≥8500K； 13、防止屏幕烫手，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃，支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失； 14、静态对比度 ≥5000:1,动态对比度≥500000:1； 15、通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉， 尘降量 600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间 8h，产品未发现尘沉积及侵入； 16、模组支持带电维护，热插拔，更换模组支持自动校正。模组工作电压＜5V； 17、为防止产品对其它设备的干扰，整机需通过EMC电磁兼容测试，符合国家标准GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求 ； 18、高低温性能：-30℃-70℃； 19、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤215W/㎡； 20、带电黑屏功率：≤40W/㎡； 21、具备显示信息自动审核功能，防止显示不良信息； 22、LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 95%，转换效率不小于 86%，带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上； 23、LED显示屏所有使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%； 24、LED显示屏支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； 25、在通电工作状态下进行扫频震动试验，频率范围为2Hz-150Hz；在2Hz-9Hz时按定位移控制，位移幅值3.5mm：9Hz-150Hz时按加速度控制，加速度幅值为10m/S²：2Hz-9Hz-150Hz-9Hz-2Hz为一个循环，共经历20个循环后，产品功能正常，结构不受影响，零部件无松动； | 14.75 | 平方米 |  |
| 2 | 控制卡 | 1、单卡支持16组和32组数据输出模式； 2、单卡自带16个HUB75 16P接口； 3、单卡带载像素128*1024/256*512。 4、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6、支持灯板flash管理； 7、支持5pin液晶模块； 8、支持Mapping功能； 9、支持3D功能； 10、支持接收卡温度电压自检； 11、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 12、支持接收卡参数及程序包回读； 13、接收卡具有与灯板一致的电源接口； | 36 | 个 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、设备具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入。6个USB接口、1路RJ45网络接口、1个RS232或485接口、1个IR接口，除USB接口外其余所有接口均在设备同一侧，便于设备连接、布线与维护 2、支持3840x2160P@60Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等分辨率的解码和输出显示，并可向下兼容常见分辨率。 3、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号，设备具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 4、支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。 5、支持针对来自同一台电脑不同接口输出的多路画面，在拼接显示时仍能实时同步显示。保障超高分画面的大屏整体显示效果。 6、支持大屏高清滚动字幕显示，可自定义字幕内容、字体、大小、延时、位置、运动方向和移动速度。 7、单个屏组可容纳屏幕数量无限制，可无缝对接LED、LCD、DLP、投影融合各种拼接大显示系统，支持拼接补偿和移动补偿功能，无同步误差，且共享输入信号源。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 开关电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC | 72 | 台 |  |
| 5 | 钢结构 | ≥50*100mm镀锌方钢、 ≥40*40mm镀锌方钢，国标≥50*50mm的角钢，安装龙骨国标≥40*40*3mm方管，采用标准的（国标）的异型304不锈钢进行干挂包边处理，尺寸：约6.18m*3.14m | 14.75 | 平方米 |  |
| 6 | 大屏系统辅材 | 控制信号线、连接线、接头、插头等与屏体配套的相关辅材。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 功放 | 输出功率：350W 输出形式：70V，120V，4-16Ω 功能特性：2U，5路分区，3路线路输入，2路话筒。带蓝牙，USB/SD卡,FM收音功能，带遥控，高低音调节，优先自动默音，具有短路，过载，延时保护功能。 机箱尺寸：480mmx90mmx480mm。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 音箱 | 功率：10-20W，同轴高音，5寸喇叭，开孔157mm，外直径185mm.厚度：900MM,灵敏度：90dB, 频率响应：90-16000Hz,不带后罩，独立包装 | 6 | 台 |  |
| 9 | 智能一体机 | 屏幕尺寸:50寸 屏幕分辨率:1920*1080 双核四线程 8GB DDR3 120GB（最大可升级1T） 预装win10 支持0°90°180°270°四个方向旋转 支持外网远程异地更新 支持内网远程统一更新（同一网络内） 支持windows 7服务器控制 支持windows 10服务器控制 需开放端口7100-7101(tcp、udp) 最大支持10万台设备统一管理，统一控制 2路端口USB2.0，2路端口USB3.0，2路端子USB 选配（全网通） 支持外接硬盘 1路标准3.5MM功放 1路标准3.5MM麦克风 1路标准HDMI输出 1路标准VGA输出 1路标准RJ45有线百兆以太网口（支持有线连接统一管理） 1路无线2.4G Wi-Fi（支持无线连接统一管理） 显示尺寸(mm)：1097.84x618.41 物理分辨率：1920x 1080P | 1 | 套 |  |
| 10 | 立式智能一体机 | 屏幕尺寸:55寸 屏幕分辨率:1920*1080 双核四线程 8GB DDR3 120GB（最大可升级1T） 预装win10 支持0°90°180°270°四个方向旋转 支持外网远程异地更新 支持内网远程统一更新（同一网络内） 支持windows 7服务器控制 支持windows 10服务器控制 需开放端口7100-7101(tcp、udp) 最大支持10万台设备统一管理，统一控制 2路端口USB2.0，2路端口USB3.0，2路端子USB 选配（全网通） 支持外接硬盘 1路标准3.5MM功放 1路标准3.5MM麦克风 1路标准HDMI输出 1路标准VGA输出 1路标准RJ45有线百兆以太网口（支持有线连接统一管理） 1路无线2.4G Wi-Fi（支持无线连接统一管理） 显示尺寸(mm)：1097.84x618.41 物理分辨率：1920x 1080P | 1 | 套 |  |
| 11 | 投影仪机 | 投影技术：3LCD 亮度：≥3600流明（符合ISO21118-2012标准） 中心亮度：≥3700流明 液晶显板尺寸：0.63英寸×3 标准分辨率：1024*768 灯泡：≤240W 镜头投射比：1.5-1.8，变焦比：1.2 标准模式下灯泡寿命≥10000小时（节能模式2下灯泡寿命≥20000小时） 对比度：≥16000：1 屏幕尺寸：30-300英寸 输入：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；(左/右) RCA 音频×1；3.5mm音频输入×1； 输出： D-SUB15针输出接口x1，3.5mm音频输出X 1； 控制：RJ-45网络接口x1，RS232控制串口x1； USB-A接口(5V/1.5A)x1，USB-B接口x1; 内置扬声器：≥16W； 功耗（标准）： ≤293W，最低待机功耗： ≤0.5W； 投影挂架，颜色：白色，材质：冷轧钢板、 重量（kg）：≥5KG。 100寸4:3电动幕布 | 2 | 套 |  |
| 12 | 智能一体机 | 屏幕尺寸:32寸 屏幕分辨率:1920*1080。内嵌式安装，液压挂架。 双核四线程 8GB DDR3 120GB（最大可升级1T） 预装win10 支持0°90°180°270°四个方向旋转 支持外网远程异地更新 支持内网远程统一更新（同一网络内） 支持windows 7服务器控制 支持windows 10服务器控制 需开放端口7100-7101(tcp、udp) 最大支持10万台设备统一管理，统一控制 2路端口USB2.0，2路端口USB3.0，2路端子USB 选配（全网通） 支持外接硬盘 1路标准3.5MM功放 1路标准3.5MM麦克风 1路标准HDMI输出 1路标准VGA输出 1路标准RJ45有线百兆以太网口（支持有线连接统一管理） 1路无线2.4G Wi-Fi（支持无线连接统一管理） 显示尺寸(mm)：1097.84x618.41 物理分辨率：1920x 1080P | 1 | 套 |  |
| 13 | 播放软件 | 1、页面可以自定义 2、开发语言环境：C#，采用WPF（Windows Presentation Foundation）用户界面框架 3、运行平台系统：windows7及以上 4、具备可视化交互逻辑编辑后台，零代码操作 5、具备自定义编辑交互程序框架结构功能 5、具备自定义UI功能及自定义内容排版功能 6、兼容各种常规屏幕分辨率及可自定义屏幕分辨率功能 7、具备视频播放、嵌入word、PDF、图片、背景音乐、三维模型等功能 8、支持单屏交互、多屏（飞屏）交互展示功能 9、支持UDP/串口消息协议通信功能 10、支持第三方中控软件协议接入 11、支持软件开机自动启动，无人操作自动返回首页，进入屏保。 12、开机全屏启动，退出软件需输入密码。 支持一个主机两个屏幕扩展 支持两个主机两个屏幕局域网通信 支持一对多飞屏 支持视频播控 支持任意页面飞屏 支持按下滑动甩出飞屏 参观者在落地的触摸屏上按下滑动窗口甩出，飞到墙上大屏显示。可以是普 通图文页面，也可以是视频。可以控制页面切换；弹窗展示；可以控制视频 播放暂停，上一个下一个视频，音量加，音量减，静音，快进，快退；图片 上一张下一张，文档上一页下一页。 | 2 | 套 |  |
| 14 | 机柜 | 1.类型：网络服务器机柜。 2.容量：24U。 3.标准：19英寸，高1.6米，立柱大于2.0mm。 4.门及门锁：1个通风网孔前门，1个通风网孔后门，2个优质钢板制作侧门，可拆卸，带扣锁。 5.材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理可关闭的上部和下部走线通道；防护等级IP20。 6.附加功能：6位国标排插组件1套，固定板3块，风扇组件1套（配4只风扇），2重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套。 7.机柜安装便捷、结构稳固、并联简易；机柜前门配置拉式把锁，后门配置机柜专用锁。（含层板、公牛PUD插座等机柜全套配件） | 1 | 台 |  |
| 15 | 安装调试 | 包含：物流、搬运，安装、系统调试等 | 1 | 套 |  |
| 说明： 1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2、本项目核心产品为第1项“室内P2彩屏”。 3、本项目主要标的为表中第1项“室内P2彩屏”，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 4、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 5、响应人应按照谈判文件要求提供证明材料（如有）。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。 6、响应人提供的证明材料（如有）须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 |  |  |  |  |  |

三、人员培训要求

- 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训 内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

- 四、货物质量及售后服务要求

- 货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

- 保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

- 五、验收

- 成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。